Configuración del sw3l contador de flujo

Tras mandar un mensaje se reinicia el sensor

# Cambiar calculated flag

- calculate flag=0: for SW3L-004 Flow Sensor: 450 pulse = 1 L

- calculate flag=1: for SW3L-006 Flow Sensor: 390 pulse = 1 L

- calculate flag=2: for SW3L-010 Flow Sensor: 64 pulse = 1 L

para ello desde message-downlink marcamos bytes y enviamos

FPORT= 2

- calculate flag=0:                                    A500

- calculate flag=1: 			A501

- calculate flag=2: 			A502

al cambiar flag, el contador se pone de nuevo a 0

# cambiar tiempo entre mensajes

FPORT=1

0100003c medidas cada mino

010004b0  medidas cada 20 min

01000708  medidas cada 30 min

Para calcular el número que debes poner según el tiempo utiliza la calculadora del programador y escribe el tiempo en segundos en DEC. Arriba te aparecerá su versión decimal.

El código debe contener al principio 01 seguido de varios 0 y el número de segundos en hexadecimal. En total debe tener 8 caracteres. Entre el 01 y el número de segundos en hexadecimal rellénalo con ceros

# PONER CONTADOR A 0

A600000001

# Como conectar los cables de un contador de pulsos

En este caso la relación será un pulso por litro. Se recomienda comprobar primero esta relación.

# Establecer modo de trabajo

- MOD: Predeterminado = 0

MOD=0 --> Pulso total de enlace ascendente desde fábrica

MOD=1 --> Pulso total de enlace ascendente desde el último enlace ascendente FPORT=2.

Característica: Establecer manualmente el modo de trabajo

Comando AT: AT+MOD

| Ejemplo de comando | Función | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| AT + MOD = 0 | Establezca el modo de trabajo en 0. | OK |
| AT + MOD = 1 | Establezca el modo de trabajo en 1 | OK |

Comando de enlace descendente:

- Ejemplo:  0A00 // Igual que AT+MOD=0

- Ejemplo: 0A01 // Igual que AT+MOD=1