# INFORME TÉCNICO DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE MONITORIZACIÓN DEL ESTADO DE CONEXIÓN DE LOS GATEWAYS

## MONITOR GATEWAY

## 1. Objeto del sistema

## El script implementa un sistema de vigilancia automática del estado de gateways LoRaWAN registrados en The Things Network. La solución utiliza una hoja de cálculo de Google como interfaz de configuración y almacenamiento, y Google Apps Script como motor de consulta, control de estados, gestión de incidencias y envío de correos de alerta.

## El diseño permite supervisar varios gateways desde una única hoja, asociar responsables y correos por gateway, mantener una copia central de los avisos y generar un histórico técnico de desconexiones, recordatorios, recuperaciones y errores de comunicación con la API.

## La versión revisada introduce tres criterios operativos clave: confirmación mediante fallos consecutivos, umbral mínimo de duración para evitar avisos por microcortes y restricción horaria de correos para no alertar fuera de la franja de atención operativa.

## La finalidad del sistema es detectar incidencias de conectividad de gateways LoRaWAN y comunicar únicamente aquellas que tienen relevancia operativa. No se monitorizan sensores individuales, sino el estado de conexión de los gateways con TTN.

## La monitorización está pensada para redes distribuidas en las que los gateways pueden estar instalados en cooperativas, ayuntamientos, centros de investigación u otras entidades. El sistema puede replicarse creando una nueva hoja de cálculo, pegando el script, configurando una API Key de TTN y rellenando la tabla de gateways.

## Así cada entidad que disponga de gateways  en una cuenta de TTN podrá replicar el sistema.

## 2. Estructura general del proceso

El flujo de información es el siguiente:

Gateways LoRaWAN → API TTN → Apps Script → Google Sheets / Correo electrónico

El script consulta periódicamente el endpoint de estadísticas de conexión de cada gateway. Según la respuesta, actualiza la hoja DATOS_GATEWAYS, registra eventos en LOG_GATEWAYS y, si procede, envía correos de alerta, recordatorio o recuperación.

## 3. Parámetros principales del script

| Parámetro | Valor | Función |
| --- | --- | --- |
| HOJA_GATEWAYS | DATOS_GATEWAYS | Hoja con la configuración y estado actual de cada gateway. |
| HOJA_LOG | LOG_GATEWAYS | Histórico de eventos e incidencias. |
| TTN_API_KEY | Script Properties | Clave de acceso a TTN guardada fuera de las celdas. |
| EMAIL_CENTRAL | configurable | Correo que recibe copia de todos los avisos. |
| FALLOS_PARA_ALERTA | 2 | Número mínimo de comprobaciones negativas consecutivas. |
| MINUTOS_MINIMOS_DESCONEXION | 60 en la versión operativa recomendada | Duración mínima antes de emitir la primera alerta de una desconexión normal. |
| HORA_INICIO_AVISOS / HORA_FIN_AVISOS | 07:00–21:00 | Franja en la que se permite enviar correos. |
| INTERVALO_MINUTOS | 5 | Frecuencia del trigger automático. |
| TIMEZONE | Europe/Madrid | Zona horaria usada en fechas y restricción horaria. |

## 4. Modelo de datos en Google Sheets

4.1. Campos manuales en DATOS_GATEWAYS

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| gateway_id | Identificador del gateway en TTN. Debe coincidir exactamente. |
| nombre | Nombre operativo o descriptivo. |
| entidad | Entidad, cooperativa o institución responsable. |
| ubicacion | Localidad o emplazamiento. |
| responsable | Nombre o perfil responsable. |
| correos_responsables | Uno o varios correos separados por coma o punto y coma. |
| activo | TRUE/FALSE. Permite excluir temporalmente un gateway. |
| cluster | URL del cluster TTN, por ejemplo https://eu1.cloud.thethings.network. |

4.2. Campos automáticos relevantes

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| estado_gateway | CONECTADO, POSIBLE_DESCONEXION o DESCONECTADO. |
| ultima_comprobacion | Fecha de la última consulta del script. |
| ultima_desconexion | Fecha real de desconexión si TTN la proporciona. |
| inicio_incidencia | Inicio real de la incidencia si es conocido. |
| origen_inicio_incidencia | TTN, DESCONEXION_PROLONGADA o MONITOR. |
| primera_deteccion_monitor | Momento en que este sistema observó por primera vez el problema. |
| alerta_activa | TRUE si la incidencia ya fue comunicada por correo. |
| recordatorios_enviados | Número de recordatorios enviados en la incidencia actual. |
| estado_api / detalle_api | Diagnóstico de la comunicación entre Apps Script y TTN. |

# 5. Lógica de estados e incidencias

La lógica distingue entre tres estados técnicos:

| Estado | Interpretación |
| --- | --- |
| CONECTADO | TTN devuelve información compatible con un gateway conectado. |
| POSIBLE_DESCONEXION | Existe una comprobación negativa, pero todavía no se cumplen todos los criterios para alertar. |
| DESCONECTADO | La desconexión queda confirmada y puede generar correo si cumple horario y política de avisos. |

El contador fallos_consecutivos se limita al valor configurado en FALLOS_PARA_ALERTA. Su función es confirmar la incidencia, no medir la duración de la caída.

Para desconexiones normales, la alerta requiere fallos consecutivos y duración mínima. Con comprobación cada 5 minutos y umbral de 60 minutos, el sistema sigue vigilando cada 5 minutos, pero no comunica la incidencia hasta la primera ejecución posterior a alcanzar una hora de desconexión.

# 6. Desconexión prolongada

Cuando TTN ya no conserva estadísticas de conexión del gateway, el script clasifica el caso como DESCONEXION_PROLONGADA. Esta situación se considera prioritaria porque implica una desconexión antigua o suficientemente prolongada.

En este caso no se inventa una fecha real de desconexión. El campo ultima_desconexion queda vacío y se utiliza primera_deteccion_monitor para indicar cuándo el sistema observó por primera vez la incidencia.

Este enfoque evita confundir la fecha de puesta en marcha del monitor con la fecha real de caída del gateway y mejora la calidad de los indicadores posteriores de disponibilidad.

# 7. Política de correos

La versión operativa recomendada mantiene la monitorización 24/7, pero limita los correos a la franja 07:00–21:00. Fuera de esa franja la incidencia se registra, pero no se envía el mensaje. Si a partir de las 07:00 la incidencia sigue abierta, el sistema envía la alerta pendiente.

| Tipo | Comportamiento |
| --- | --- |
| Alerta inicial | Se envía una vez por incidencia cuando se confirma la desconexión y está dentro del horario. |
| Recordatorio | Primer recordatorio a las 6 horas desde el último aviso enviado; posteriores cada 24 horas. |
| Recuperación | Se envía si previamente se comunicó la incidencia y la recuperación ocurre en horario permitido. |
| Incidencia nocturna resuelta antes de las 07:00 | Queda registrada en LOG_GATEWAYS, pero no se envía correo. |

# 8. Histórico LOG_GATEWAYS

## LOG_GATEWAYS conserva la trazabilidad de eventos. La escritura se realiza por nombre de cabecera, por lo que es robusta frente a cambios de orden de columnas.

| ## Evento | ## Significado |
| --- | --- |
| ## DESCONEXION_CONFIRMADA | ## Incidencia confirmada. |
| ## RECORDATORIO_ENVIADO | ## Aviso periódico emitido mientras el gateway sigue desconectado. |
| ## RECUPERACION | ## Incidencia cerrada. |
| ## ERROR_API | ## Problema consultando la API de TTN. |
| ## API_RECUPERADA | ## La comunicación con la API vuelve a ser correcta. |
| ## ERROR_EMAIL_* | ## Fallo en el envío de un correo. |

# 9. Seguridad y gestión de credenciales

La API Key de TTN se almacena en Script Properties bajo la propiedad TTN_API_KEY. Esto evita exponerla en celdas visibles o directamente en el código que se comparte durante la formación.

Cada instalación del monitor puede tener sus propias propiedades y su propio trigger. Al modificar el código dentro del mismo proyecto de Apps Script, las propiedades y triggers existentes se mantienen.

# 10. Funciones principales

| Función | Uso |
| --- | --- |
| inicializarMonitorGateways() | Crea o actualiza hojas y cabeceras. |
| reiniciarPruebaMonitor() | Borra estados automáticos y LOG para repetir ensayos; conserva configuración manual. |
| probarApiPrimerGateway() | Comprueba la API del primer gateway activo sin modificar estados. |
| comprobarGateways() | Función principal ejecutada por el trigger. |
| crearTriggerMonitorGateways() | Crea el trigger periódico cada 5 minutos. |
| eliminarTriggerMonitorGateways() | Detiene la monitorización automática. |

# 11. Propuesta del curso formativo

El curso puede estructurarse como un taller de 60–90 minutos. La presentación asociada debe alternar capturas de pantalla con explicaciones breves para que el usuario pueda reproducir el sistema sin conocer en profundidad Apps Script.

| Módulo | Tema | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contexto y objetivo | La importancia de una red colaborativa y por qué monitorizar gateways |
| 2 | Preparar Google Sheet | Crear hoja, abrir Apps Script y pegar el código. |
| 3 | Autorizar la aplicación | Explicar permisos y pantalla de aplicación no verificada. |
| 4 | Inicializar hojas | Crear DATOS_GATEWAYS y LOG_GATEWAYS. |
| 5 | Configurar gateways | Rellenar columnas manuales, Gateway ID, TRUE y cluster. |
| 6 | Crear API Key TTN | Obtener y guardar TTN_API_KEY. |
| 7 | Pruebas | Probar API, comprobar gateways, interpretar estados. |
| 8 | Automatización | Crear trigger, revisar activadores y no ejecutar onOpen manualmente. |
| 9 | Operación | Mantenimiento, falsos avisos, horario de correos, revisión del LOG. |

# 12. Recomendaciones operativas

Mantener un único trigger activo para comprobarGateways().

No ejecutar reiniciarPruebaMonitor() en una instalación en producción salvo que se quiera reiniciar el histórico de pruebas.

Usar activo = FALSE para gateways en mantenimiento programado.

Revisar periódicamente LOG_GATEWAYS para distinguir microcortes de incidencias reales.

Mantener actualizados los correos_responsables por gateway y el EMAIL_CENTRAL del sistema.

Utilizar umbral de 60 minutos para evitar alertas por caídas breves que se resuelven solas.

Conservar el tratamiento prioritario de DESCONEXION_PROLONGADA.

# 13. Conclusión

El script constituye una solución replicable y de bajo coste para monitorizar infraestructura LoRaWAN en entornos agrarios. Su principal valor es transformar la información de estado de TTN en un sistema operativo de avisos, trazabilidad y soporte al mantenimiento, manteniendo la simplicidad de Google Sheets como interfaz de usuario.

La separación entre fecha real TTN, primera detección del monitor y duración observada permite utilizar el histórico con rigor técnico para informes de disponibilidad y evaluación de estabilidad de la red.